| 附表：表中所列“主材及做法”为最低标准，投标产品不得低于最低要求。 编 号 | 工 程 项 目 | 单位 | 工程量 | 主材及做法说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化妆间 |  |  |  |
| 1 | 墙面刷漆 | M2 | 98 | 嘉宝莉乳胶漆，披刮腻子三遍，打磨，乳胶漆二遍。门、窗洞口减半计算，重色漆另计。 |
| 2 | 化妆台 | 个 | 41 | 免漆细木工板打底，奥松板饰面，喷白漆，含五金及化妆镜；国标 5mm厚水银镜，含安装及上楼费 |
| 3 | 包管道 | M | 2.8 | 龙骨框架，石膏板饰面，外刷乳胶漆 |
| 4 | 窗台板 | M | 6.6 | 人造石台面 |
| 5 | 塑胶地板革 | M2 | 74 | 地面满铺塑胶地板革，人工辅料 |
| 6 | 电路改造 | 项 | 1 | 各妆台线路铺设，线材及人工 |

| 编 号 | 工 程 项 目 | 单位 | 工程量 | 主材及做法说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 更衣间 |  |  |  |
| 1 | 墙面刷漆 | M2 | 96 | 嘉宝莉乳胶漆，披刮腻子三遍，打磨，乳胶漆二遍。门、窗洞口减半计算，重色漆另计。 |
| 2 | 石膏板隔墙 | M2 | 26.5 | 龙骨框架，外贴石膏板，做隔墙 |
| 3 | 门 | 套 | 2 | 定制成品门，含门锁及五金件 |
| 4 | 更衣柜 | M2 | 27 | 免漆细木工板打底，奥松板饰面，喷白漆，含锁及五金件 |
| 5 | 换衣凳 | M | 6M | 免漆板基层，凳面及靠背软包造型 |
| 6 | 包管道 | M | 5.6 | 龙骨框架，石膏板饰面，外刷乳胶漆 |
| 7 | 窗台板 | M | 2.2 | 人造石台面 |
| 8 | 塑胶地板革 | M2 | 37 | 地面满铺塑胶地板革，人工辅料 |

| 编 号 | 工 程 项 目 | 单位 | 工程量 | 主材及做法说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 形体室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刷漆 | M2 | 38 | 嘉宝莉乳胶漆，披刮腻子三遍，打磨，乳胶漆二遍。门、窗洞口减半计算，重色漆另计。 |
| 2 | 石膏板吊顶 | M | 55 | 龙骨框架，石膏板饰面，外基层处理刷乳胶漆 |
| 3 | 墙面水银镜 | M2 | 60 | 墙面打底找平，国标 5mm厚水银镜造型，含安装及上楼费 |
| 4 | 不锈钢把杆 | M | 25 | 定制不锈钢把杆，面管Φ60mm，竖管Φ47mm，厚度1mm |
| 5 | 木质柱子造型 | M | 8.4 | 木工板打底，外免漆板包柱子 |
| 6 | 窗台板 | M | 14 | 人造石台面 |
| 7 | 木地板 | M2 | 175 | 成品复合木地1.2cm厚度板选样 |
| 8 | 电路改造及灯具 | 项 | 1 | 含管线材料及灯具，人工费 |